データ駆動型音響診断を基盤としたNa冷却高速炉の炉心異常の早期検知の検討

（2）沸騰検知技術の検討

Early detection of in-core abnormalities in Na-cooled fast reactors based on data-driven acoustic daiagnosis

(1) Investigation of boiling detection technique

＊柴崎 陸1，植木 祥高1，相澤 康介2

1東京理科大学，2日本原子力研究開発機構

Na高速炉の炉心における冷却材沸騰事象の早期検知と推移把握を目的とし，炉心局所異常に伴う異常検知技術の基礎知見の取得と基本的成立性を示すことを目標に，音響識別によるサブクール沸騰の発生検知及び推移把握に適合する深層学習モデルの構築および性能評価を行った。

キーワード：異常検知，音響診断，沸騰，深層学習，畳み込みニューラルネットワーク，回帰分析，アンサンブル学習，ROC曲線

1. 緒言

現在，2050年カーボンニュートラル宣言を実現するためのエネルギー政策として，Na冷却高速炉が挙げられており，更なる安全性強化に対して局所閉塞などの重大事故への耐性が課題となっている．局所閉塞の発生時には，燃料の過熱に伴う冷却材沸騰が予測されることから，本研究では沸騰時に発生する音圧を異常の早期検知に用いることを最終目標としている．本報告では異常検知手法の構築と検証を狙いとし，プール沸騰時に生じる音響データを取得し，ノイズ耐性評価のため水流動音を段階的に付加した．時間-周波数表現の特徴量を学習させた畳み込みニューラルネットワークモデルを3種構築し，回帰分析による沸騰開始点の熱流束予測を行い，その結果に基づくROC曲線から沸騰-非沸騰分類性能が100%となる熱流束予測を行った．また，熱流束予測にはアンサンブル学習による精度向上を図った．

2. 沸騰音響実験

技術開発に必要な基礎知見の取得整備，並びに基本的成立性を示すことを目指し，可視化と現象に応じたプール沸騰時の音圧変化の時刻歴応答データを取得するため，茶道流体として超純水（電気伝導率：18.2 MΩ・cm）を用いた．電極間に水平に張った白金細線(直径0.3 mm)に対して，直流電源により電圧印加し沸騰を発生させ，ハイドロフォンにより収録した．畳み込みニューラルネットワークの機械学習モデルとしてAlexNet，VGG-16，ResNet50の3種のネットワークアーキテクチャを採用した．

3. 結言

本研究において，回帰分析による熱流束予測の結果，ノイズなしの特徴量を用いた場合，アンサンブル学習時の予測が最良の正答率（99.~%）を示した．SNR=-20においてもアンサンブル学習が最良の正答率（9~.~%）を示し、アンサンブル学習の有効性が明らかとなった．また，ROC曲線による沸騰-非沸騰分類が100%となる熱流束の値は，沸騰開始点の熱流束が~ W/m2の時に~ W/m2であり、~であることから，早期検知に対してROC曲線によるモデル評価の有効性が明らかとなった．本発表は文部科学省原子力システム研究開発事業（JPMXD0223813040）、科研費（23K03713）の助成による成果を含む。

*Riku Shibasaki1, Yoshitaka Ueki1 and Kosuke Aizawa2

1TUS., 2JAEA.