データ駆動型音響診断を基盤としたNa冷却高速炉の炉心異常の早期検知の検討

（2）沸騰検知技術の検討

Early detection of in-core abnormalities in Na-cooled fast reactors based on data-driven acoustic diagnosis

(2) Investigation of boiling detection technique

＊柴崎 陸1，植木 祥高1，相澤 康介2

1東京理科大学，2JAEA

「データ駆動型音響診断手法」の液体金属冷却高速炉への適用を目指した基礎研究を進めている。音響計測信号から特徴量の抽出手法を検討し、沸騰現象の発現を検知するアルゴリズムを構築することを目標に、音響識別によるサブクール沸騰の発生検知に適合する深層学習活用手法の構築及び検知精度向上手法の検証を行った。

キーワード：異常検知，音響診断，沸騰，深層学習，畳み込みニューラルネットワーク，回帰分析，アンサンブル学習，ROC曲線

1. 緒言

沸騰現象の発現を検知するアルゴリズムを構築することを目標に、サブクール沸騰時に生じる音圧データから抽出した時間-周波数表現の特徴量を学習させた回帰分析型の畳み込みニューラルネットワークモデルによる沸騰熱流束の予測に基づく検知手法の構築を行った。また、アンサンブル学習による検知精度向上手法の検証を行なった。

2. 深層学習を用いたアンサンブルモデルによる沸騰検知

可視化と現象に応じた音圧変化の時刻暦応答の関係の把握と分析に基づく特徴量抽出のため、作動流体として超純水（電気伝導率: 0.066 mS/m）を用いた。電極間に水平に張った白金細線（直径 0.3 mm）を通電加熱し、サブクールプール沸騰時に発生する音圧の時刻歴応答をハイドロフォンにより収録した。音響特徴量の抽出には、時間-周波数表現手法の一種である短時間フーリエ変換を用いた。深層学習モデルにはAlexNet、VGG-16、ResNet-50 の 3 種の畳み込みニューラルネットワークアーキテクチャを採用し、アンサンブル学習による検知精度向上を図った。アンサンブル学習の効果検証のため、背景ノイズの一例として配管内水流動音の強度を段階的に変化させ、沸騰時の発生音圧データに付加して用いた。畳み込みニューラルネットワークモデルに時間-周波数表現の沸騰音響データを入力し沸騰熱流束を予測させ、事前把握した核沸騰開始点の熱流束から沸騰発生の100%検知を実現する沸騰熱流束の範囲を評価した。また、沸騰検知の性能を受信者動作特性 (ROC) 曲線に基づき評価した。回帰分析による沸騰熱流束予測の結果、相対的に背景ノイズの強度が高い信号対雑音比 (SNR) = 20においてもアンサンブル学習活用時に最良の決定係数0.911（標準誤差0.00209）を示し、沸騰熱流束が0.421MW/m2（標準誤差0.0160 MW/m2）を超える領域において100%検知を与えることが明らかとなった。また、ROC曲線による評価結果は0.917（標準誤差0.00346）となった。

3. 結言

深層学習モデルに基づく沸騰検知手法における100%検知下限を評価し、アンサンブル学習により沸騰発生の検知精度向上が実現されることを検証した。

本発表は文部科学省原子力システム研究開発事業 (JPMXD0223813040) の成果、科研費（23K03713）の助成による成果を含む。

*Riku Shibasaki1, Yoshitaka Ueki1 and Kosuke Aizawa2

1TUS, 2JAEA