研究計画の基本となる考え方

- ニーズ（産業界等に存在）

- 高速炉などの冷却系では、冷却状態の変化や異常兆候を早期に把握することが重要である。
- 沸騰開始や気泡発生は、熱伝達状態の変化に関わるため、異常兆候を捉える手がかりになり得る。
- 音響計測は非接触または外部取り付けで利用できる可能性があり、従来計測とは異なる診断情報を得られる。
- 実際の計測環境では水流音や装置由来のノイズが重なるため、ノイズ下でも安定した検知が必要である。
- 安全監視や物理現象の理解に使うためには、モデルの判断根拠を説明できることも重要である。

- 課題（ニーズに応える際に障害となる課題）

- ONB近傍の音響変化は微小で、発達した沸騰状態に比べて特徴が弱い。
- 気泡発生に伴う音は非定常で、単純な音圧や単一周波数の閾値では捉えにくい。
- 水流動音などのノイズが沸騰音と重なり、スペクトログラム上でも分離が難しい。
- 熱流束の予測誤差が小さくても、閾値近傍では沸騰判定が変わる部分のため、ONB近傍に特化した評価が必要である。
- 単体モデルは、特定のノイズ条件やデータの癖に依存する可能性がある。
- アンサンブルで精度が上がっても、物理的に妥当な特徴を見ているかを確認しなければ、信頼できる検知手法とは言いにくい。

- 課題解決を図るという観点から目的設定

本研究の目的は、プール沸騰音に含まれるONB近傍の微弱な時間・周波数特徴を、ノイズ下でも熱流束推定と沸騰開始点近傍の検知に利用できるかを明らかにすることである。

そのために、音響スペクトログラムから熱流束を回帰し、予測熱流束の閾値処理によってONB近傍を検知する流れを用いる。さらに、入力表現、単体モデル、アンサンブル統合を比較し、どの構成がノイズ条件下でも安定した検知につながるか、またその判断根拠が物理的に妥当かを評価する。

- 課題解決を図るうえでの着眼点（着想）

- ONB近傍では、気泡発生に伴う短時間・局所的な音響イベントがスペクトログラム上に現れる。
- 熱流束回帰を行うことで、沸騰状態を連続的な物理量として扱い、その後に閾値処理でONB近傍を検知できる。
- CNN、CNN+Transformer、RandomForestなどは、それぞれ異なる時間・周波数特徴を捉える可能性がある。
- 異なるモデルをアンサンブルすることで、ノイズや条件変動に対する予測の不安定性を下げられる可能性がある。
- Grad-CAM、RISE、Integrated Gradients、Attention Rollout、時間・周波数マスクにより、判断根拠の妥当性を確認する。

- 研究目標の設定

- 入力表現を比較し、ONB近傍の特徴を捉えやすい表現を検討する。
- 単体モデルを同一条件で比較し、熱流束回帰と閾値検知の基準性能を整理する。
- アンサンブル統合により、単体最良モデルよりもノイズ下で性能が安定するかを検証する。
- 通常の回帰指標に加えて、ONB近傍誤差、検知遅れ、見逃し率などを評価する。
- 説明性評価により、モデルが沸騰現象に関係する特徴を使っているかを確認する。